# Zalaszentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2006.(VI.7.) önkormányzati rendelete

## Zalaszentbalázs község belterületi Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

### Hatályos: 2018. 01. 31

Zalaszentbalázs Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 7.§ (3) bekezdés c.) pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya a község igazgatási területére terjed ki.

A rendelet alkalmazása

2. §.

1)      A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a szabályozást megalapozó határozattal jóváhagyott Szerkezeti tervvel és leírással, valamint e rendelettel megállapított – a rendelet mellékletét képező belterületi – beépített és beépítésre szánt területeket szabályozó – Szabályozási tervvel együtt érvénye, azzal együtt kell értelmezni és alkalmazni.

2)  [1]    Az 1. §- ban meghatározott igazgatási területen területet felhasználni, telket, építés telket, építési területet, zöldterületet kialakítani, építményt elhelyezni, építményt, építményrészt, épületegyüttest átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre  engedélyt adni az országos érvényű rendelkezések megtartásán túl csak jelen Szabályzat szerint szabad.

3)      Jelen Szabályzat mellékletei:

- sz. melléklet: fogalom meghatározások

- sz. melléklet: Művi értékvédelem – országos védelem

- sz. melléklet: Művi érdekvédelem – helyi védelem

- sz. melléklet: Régészeti területek

- sz. melléklet: Szabályozási terv

Szabályozási elemek

3. §.

(1)     A Szabályozási terven kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani a (2) és (3) pontban felsorolt szabályozási elemeket.

(2)   [2]  Kötelező erejű szabályozási elemek:

- a szabályozási vonal, ha az különböző terület–felhasználási egységeket választ el,

- a terület-felhasználási egység határa,

- a terület-felhasználási egység besorolás

- a belterületi határvonal,

- a védett és védőterületek, védőtávolságok.

(3)  [3]   Kötelező erejű szabályozási elemek:

- az építési hely,

- a szabályozási vonal, ha az nem terület-felhasználási egységeket választ el egymástól,

- az építési övezet határa és paraméterei,

- a kötelező erejű megszüntető jel.

(4)     Az (1)-(3) bekezdésben nem említett szabályzási elemek irányadó jellegűek, ezért a további tervezési és építési tevékenység során változtathatók.

A telekalakítás és az építés általános szabályai

4. §.

(1)     Az 1 §-ban meghatározott területen az egyes építmények (épület és műtárgy) elhelyezésére a Szabályozási tervnek és az övezeti előírásoknak megfelelően valamint az országos érvényű rendelkezések alapján szabadtelket, építési telket vagy építési területet (nyomvonal jellegű létesítmény elhelyezésére), területet (közpark, véderdő, stb. esetén) kialakítani.

(2)     Az építési telek kialakíthatóságának előfeltétele, az ahhoz kapcsolódó közterületek kialakítottsága, illetve egyidejű kialakítása.

(3)  [4]  Építési telkek csak rendezett és kialakított, illetve egyidejű kialakítású közterületek mentén létesíthetők és az övezetre vonatkozó közművesítettségnek megfelelő közmű üzemeltetői  esetén építhetők be.

(4)     Az 1. §-ban rögzített területen az egyes építési telkeken a jelen szabályozás övezeti előírásainak és a Szabályozási terv szerinti elő-,  oldal- és hátsókertek betartásával lehet építményt elhelyezni. Beépült területen a minimális telekmértet, és építmények közötti távolságot el nem érő telkeken az építmények egymást átfedő homlokzatait tűzfalasan kell kialakítani.

(5)     Az 1. §-ban rögzített területen az egyes építési telkeken az országos érvényű rendelkezések szerint szükséges gépkocsi-várakozó és tároló hely szükségletet saját telken belül kialakítani.

(6)     A fejlesztésre jelölt lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági területek, zöldterületek, közlekedési és közműterületek a település területeinek fenti célra történő biztosítását jelentik. A jelölt terület-felhasználási kategória igénybevételéig a jelenlegi terület-felhasználás fenntartható.

(7)     Az állattartással és állattartó épületekkel kapcsolatos előírásokat az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza, ennek hiányában az említett követelményeket az egészségügyi szakhatóság eseti előírása alapján kell meghatározni.

(8)  [5]   A kialakult beépítésnél a meglévő telekméretet és beépítettséget, előkertet, építmény magasságot, beépítési módot adottságnak kell tekinteni. A korábban felépített – oldalkertben lévő – épületek megtarthatók, azonban azokon bármilyen építési munka  végezhető. Telekfelosztás esetén a visszamaradó telek nem lehet kisebb az előírt mértéknél. Nyeles telek nem alakítható ki. Kialakult állapottól eltérő esetben – hacsak az övezeti előírások ettől eltérően nem rendelkeznek – az előkert minimum 5 m.

(9)     Külterületi mező- és erdőgazdálkodási utak esetén az út tengelyétől mért 8-8 méteren belül épület nem helyezhető el.

(10)   A meredek morfológiájú, potenciális mozgásveszélyességű telkeken a jelentősebb építkezések, bevágások, nyomvonalas jellegű létesítmények engedélyezéséhez, kivitelezéséhez feltáró talajmechanikai vizsgálatok elvégzése szükséges. Meredek morfológiájú területeken tekinthető a       20 %-nál nagyobb lejtésű terület.

Belterületi határ módosítása

5. §

(1)     A belterületi határ módosítását, a belterületbe vonásra javasolt területek rendeltetését, terület felhasználását a Szabályozási terv tartalmazza. E területek belterületbe történő bevonása a konkrét fejlesztési – építési igényeknek megfelelően szakaszosan is végrehajtható.

(2)     A belterületi határ a Szabályozási terv szerint az alábbi területeken változhat:

- a 0132/1-2, 0136/3-4, 0130/3-6, 0141/2-3, 0142/5, 0142/7 hrsz. telkek kertvárosias lakóterületi egység területek,

- a 0130/6 hrsz. telkek egy része lakóterületi közpark zöldterülete,

- a 082/18-20, 082/4, 057, 093/1 hrsz-ú telek ipari gazdasági terület felhasználási egység területe,

- a 041/2 hrsz. telek a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület felhasználási egység területe,

- a 0162 hrsz. telkek egy része a temető nyugati irányú bővítési területe,

A település területének felhasználása

6. §

(1)     A település közigazgatási területe beépítésre szánt belterületre és tervezett belterületre, valamit beépítésre nem szánt külterületre tagolódik.

(2)     A település területén a beépítésre szánt területek az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint, a következő terület-felhasználási egységekben sorolandók:

- Lf    jelű falusias lakóterület;

- Lke  jelű kertvárosi lakóterület;

- Vt   jelű településközpont vegyes terület;

- Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület;

- Gip jelű ipari gazdasági terület;

- K     jelű különleges terület ezen belül:

- Kt jelű temető terület

(3)     A település területén a beépítésre nem szánt területek az építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a következő terület-felhasználási egységekben sorolandóak:

- KÖu jelű közlekedési terület

- KM-tr, Km-szá, KM-vm, KM-gáz, KM-tel jelű közmű terület (trafó, szennyvízátemelő, vízmű, gázfogadó, MATÁV központ funkcióval)

- Z-kp jelű zöldterület (közpark funkcióval)

- Z-sp jelű zöldterület (sportterület funkcióval)

- Ev jelű erdőterület (védett és védelmi funkciúóval)

- Eg jelű erdőterület (gazdasági céllal)

- Mk jelű mezőgazdasági terület (kertes mezőgazdasági funkcióval)

- Má jelű mezőgazdasági terület (általános mezőgazdasági funkcióval)

- V jelű vízgazdálkodási terület (patak, árok, vízfolyás funkció)

(4)     Az építési övezetek Szabályozási tervben szereplő meghatározása az alábbiak szerint értelmezendő:

| Építési övezeti jel | Beépítési mód | Max. beépítési mérték % | Min. zöldterületi mérték % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Max. építmény magasság (m) | Legkisebb kialakítható telekméret (m2) | Max. szintterület sűrűség |

(5)     Valamennyi terület-felhasználási egységen – hacsak az övezeti előírások nem tiltják – elhelyezhetők:

- köztárgyak,

- a terület-felhasználási egységhez tartozó közutak (kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak), közterek,

- a kutatás és ismeretterjesztés építményei ( az üzemi jellegűek kivételével)

- közművek és közműpótlók (a szennyvíztisztító és komposztálótelep,-szeméttelep,szemétégető kivételével) a szakági előírások szerint,

- nyomvonal jellegű vezetékek (a külön jogszabályok keretei között),

- a vízgazdálkodás (vízkárelhárítás, vízhasznosítás) építményei,

-geodéziai jelek,

- nyilvános illemhelyek.

(6)     Valamennyi terület –felhasználási egységen – hacsak az övezeti előírások ettől eltérően nem rendelkeznek:

a) Előkertben lakókocsi, konténer nem helyezhető el.

b) A közműellátás mértéke: részleges közművesítettség a teljes közműellátás kiépítéséig, amely közüzemi villamos energia szolgáltatást, közüzemi ivóvíz szolgáltatást, valamint egyedi közművel történő szennyvíztisztítást és szennyvízelhelyezés továbbá közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes meglétét jelenti.

c) A nyílással ellátott átfedő homlokzatú épületek min. tűz-, és telepítési távolsága 4 m. Az épületet „D”-„E” tűzveszélyességi osztályba soroltak és épületszerkezeteik I-II. tűzállósági határértékűek legyenek. Az egymással szemben lévő átfedő homlokzatok közül az egyiken csak csekély tűzterhelésű helyiségek (pl:fürdő, közlekedő stb.) legfeljebb 0,4 m2  nyílásfelületű nyílásai lehetnek, a másik homlokzatot tűzfalként vagy tűzgátló falként kell kialakítani.

d)[6] Lakó-, és településközpont vegyes területen az épületek nem éghető anyagú külső térelhatároló szerkezetűek  lehetnek, bennük nem folytatható  (tűz-, és robbanásveszélyes) tevékebység.

e) A parkolók kialakításánál a gépjárművet az udvarban az ajtótól, ablaktól, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcsőtől legalább 2,0 m távolságra szabad elhelyezni.

f) Az építmények megközelítésére , tűzoltó gépjárművek közlekedésére is alkalmas utat kell kialakítani.

g) Az építmények megvalósításánál törekedni kel a hagyományos anyaghasználat és tömegformálás alkalmazására.

II. FEJEZET

BEÉPÍTÉSEKRE SZÁNT TERÜLETEK

A Lke jelű kertvárosias építési övezet

7. §

(1)     A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 4,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(2)     E lakóterületen elhelyezhető: legfeljebb kétlakásos lakóépület, e helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület az országos érvényű rendelkezések, a Szabályozási terv szerinti kialakítással és az alábbiakban részletezett beépítési feltételek betartásával.

(3)     A területen kivételesen elhelyezhető a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb építmény.

(4)     A területen nem helyezhető el szálláshely szolgáltató épület – a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével-, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

(5)     A kertvárosias lakóterületre vonatkozó hat elemes építési övezeti előírások a 6. §. (4) bekezdés előírásai alapján értelmezhetőek.

(6)

| Lke-1 | Sz | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4,5 | 2000 | 0,4 |

jelű építési övezetbe tartozó tömbökben, kertvárosias karakterű, szabadon álló beépítésű, maximum 4,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el max. 20%-os beépítettséggel, a telken belül min. 50%-os zöldfelületi borítottsággal. A színterület-sűrűség max. 0,4. A terepszint alatti beépítettség max. 40% lehet a telek maximális beépített területére vonatkozva. Az övezetben kialakíthat telek minimum 2000m2, legkisebb szélessége 30,0 m, legkisebb mélysége 50,0 m lehet. Az előkert mélysége mim. 5,0 m. A saroktelek szabadonállóan is beépíthető. Az építési helymélysége max. 50 m lehet.

(7)

| Lke-2 | O | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4,5 | 1100 | 0,4 |

jelű építési övezetbe tartozó tömbökben, kertvárosias karakterű, oldalhatáron álló beépítésű max. 4,5 m építménymagasságú építmények helyezhetőek el, max. 30%-os beépítettséggel, a telken belül min. 50%-os zöldfelületi borítottsággal. A szintterület-sűrűség max. 0,4. A terepszint alatti beépítettség max. 40 % lehet a telek maximális beépített területére vonatkoztatva. Az övezetben kialakítható telek minimum 1100 m2, legkisebb szélessége 20,0 m, legkisebb mélysége 40,0 m lehet. Az előkert mélysége m. 5,0 m,. A saroktelek szabadonállóan is  beépíthető. Az építési hely mélysége max. 50 m lehet.

(8)     A kertvárosias lakóövezet telkeinek általános mezőgazdasági területtel érintkező telekvégeinél a tervezett építmények használatba vételi engedély benyújtásáig a mezőgazdasági por ellen, saját telken 10 m-es többszintes növényzet kialakítása szükséges.

Az Lf jelű lakóterületi építési övezet

8. §

(1)     Az Lf besorolású falusias lakóterületi tömb egyedi telkein legfeljebb 4,5m építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. E területeken lakóépület, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, kézműipari építmény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény az alábbiakban részletezett beépítési feltételek betartásával helyezhetők el.

(2)     A falusias lakóterületekre vonatkozó hat elemes építési övezeti előírások a 6. § (4) bekezdés előírásai alapján értelmezhetők.

(3)

| Lf-1 | O | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K(4,5) | 2000 | 0,2 |

jelű építési övezetbe tartozó tömbökben falusias karakterű, oldalhatáron álló beépítésű, kialakult állapotnak megfelelően,de max. 4,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el max. 20%-os beépítettséggel, a telken belül min. 50%-os zöldfelületi borítottsággal. A szintterület-sűrűség max. 0,2. A terepszint alatti beépítettség max. 40 % lehet a telek maximális beépített területére vonatkoztatva. Az előkert mélysége kialakult.

a) Az övezet lakótelkeinek paraméterei:

Meglévő                        Újonnan

beépíthető telek              kialakítható telek

legkisebb szélesség                  12 cm                             20 m

legkisebb mélység                   50 m                              50 m

legkisebb terület                      1100m2                          2000m2

b) Az épületek oldalhatáron helyezendők el, de 22 m-nél szélesebb telek, és a saroktelek szabadon állóan is beépíthető az építménymagasságnak megfelelő oldalkertek telken belüli biztosítása mellett.

c) Új épület építési vonala irányadóan az utcában meglévő épületek utcai homlokzatai által meghatározott vonalhoz igazítandó.

d) Az építési hely mélysége max. 60 m lehet.

(4)

| Lf-2 | O | 25 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K(4,5) | 1100 | 0,3 |

jelű építési övezetben tartozó tömbökben falusias karakterű, oldalhatáron álló beépítésű, kialakult állapotban megfelelő, de maximum 4,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el max. 25%-os beépítettséggel, a telken belül min. 50%-os zöldfelületi borítottsággal. A szintterület-sűrűség max. 0,3.  A terepszint alatti beépítettség max. 40 % lehet a telek maximális beépített területére vonatkoztatva. Az előkert mélysége kialakult.

a) Az övezet lakótelkeinek paraméterei:

Meglévő               Újonnan

Beépíthető telek    kialakítható telek

legkisebb szélesség                           12 m                     20 m

legkisebb mélység                             50 m                     50 m

legkisebb terület                               800m2                  1100m2

b) Az épületek oldalhatáron helyezendők el, de 22 m-nél szélesebb telek, és a saroktelek szabadon állóan is beépíthető az építménymagasságnak megfelelő oldalkertek telken belüli biztosítása mellett.

c) Új épület építési vonala irányadóan az utcában meglévő épületek utcai homlokzatai által meghatározott vonalhoz igazítandók.

d) Az építési hely mélysége max. 60 m lehet.

(5)

| Lf-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

jelű építési övezetben tartozó tömbökben falusias karakterű, oldalhatáron álló beépítésű, kialakult állapotnak megfelelő, de maximum 4,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el max. 30%-os beépítettséggel, a telken belül min. 50%-os zöldfelületi borítottsággal. A szintterület-sűrűség max. 0,3. A terepszint alatti beépítettség max. 40 % lehet a telek maximális beépített területére vonatkoztatva. Az előkert mélysége kialakult.

a) Az övezet lakótelkeinek paraméterei:

Meglévő               Újonnan

Beépíthető telek    kialakítható telek

legkisebb szélesség                       12 m                     18 m

legkisebb mélység                        35 m                     40 m

legkisebb terület                           550m2                  800m2

b) Az épületek oldalhatáron helyezendők el, de 22 m-nél szélesebb telek szabadon állóan is beépíthető az építménymagasságnak megfelelő oldalkertek telken belüli biztosítása mellett.

c) Új épület építési vonala irányadóan az utcában meglévő épületek utcai homlokzatai által meghatározott vonalhoz igazítandó.

d) Az építési hely mélysége max. 50 m lehet.

A Vt jelű településközpont vegyes építési övezet

9.§

(1)     A Vt besorolású település központ vegyes terület egyedi telkein legfeljebb egységet magába foglaló lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

(2)     Az övezet területén lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelybe a gazdagsági célú használat az elsődleges, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, helyezhető el. Kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, termelő kertészeti építmény az országos érvényű rendelkezések és a Szabályozási terv szerinti kialakítással az alábbi beépítési feltételekkel.

(3)     A településközpont vegyes területekre vonatkozó hatelemes építési övezeti előírások a 6. §. (4) bekezdés előírása alapján értelmezhetők.

(4)

| Vt | O | 30 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6,5 | K | 1,5 |

jelű építésű övezetbe tartozó tömbökben kialakult beépítésű módú, a kialakult állapotnak megfelelő, de maximum 6,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el max. 30%-os zöldfelületi borítottsággal. A szintterület-sűrűség max. 1,5. A terepszint alatti beépítettség max. 50 % lehet a telek maximális beépített területére vonatkoztatva. Az övezetben kialakítható telek minimum 600m2 legkisebb szélessége 20,0 m, legkisebb mélysége 25,0 m lehet. A 22 m-nél szélesebb, és a sarok telek szabadon állóan is beépíthető az építménymagasságnak megfelelő oldalkertek teleken belüli biztosítása mellett.

(5)     Az övezet területén az építészeti illeszkedés fokozottan szükséges, ezért az építmények között maximum 1,5 m építmény magasság különbség lehet.

A Gksz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet

10. §

(1)     A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló építmények elhelyezésére szolgál.

(2)     Az övezet területén mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, a gazdagsági tevékenységi célú épület, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépület, sportépítmények helyezhetők el az országos érvényű rendelkezések és a Szabályozási terv szerinti kialakítás, beépítési feltételekkel.

(3)     A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területekre vonatkozó hatelemes építési övezeti előírások a 6. §.(4) bekezdés előírásai alapján értelmezhetők.

(4)    [7]

| Gksz | SZ | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K(6,0) | 2500 | 0,6 |

jelű építési övezetbe tartozó tömbben szabadon álló beépítésű, kialakult állapotban megfelelő, de max. 6,0 m építménymagasságú építmények helyezhetők el legalább 2500m2-es telken max. 30 %-os beépítettséggel, a telken belüli min. 40%-os zöldfelületi borítottsággal. A terepszint alatti beépítés mértéke max. 50% a telek maximális beépítettségnek arányában. A szintterületi-sűrűség max 0,6.Az övezetben kialakítható telek legkisebb szélessége 30,0 m, mélysége 50,0 m lehet. Az előkert, hátsókert, minimális mérete 10 m. Az építmények közötti távolság minimális mérete 10 m.

Az Gip jelű ipari gazdasági építési övezet

11. §

(1)     A Gip övezeti besorolás ipari célú gazdasági terület elsősorban olyan ipari, energia-szolgáltatási, település-gazdálkodási építmények elhelyezésére szolgál, más beépítésre szánt t területen nem helyezhetők le.

(2)     Az övezet egyedi telkei az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményének elhelyezésére szolgálnak. Az övezet

telkein nem helyezhető el olyan jelentős mértékű zavaró hatású ipariépítmény, min a különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmény.

(3)     [8]

(4)    [9]

Különleges rendeltetésű építési övezetek

12. §

(1)     A K jelű különleges rendeltetésű építési övezetek elsősorban a rajtuk elhelyezkedett helyhez kötött építmények különlegessége miatt, az alábbi kizárólagos (megnevezett) intézményi funkciókat hordozó építmények ill. területek elhelyezésére szolgálnak:

-Kt jelű temető terület

(2)     A különleges rendeltetésű területekre vonatkozó hatelemes építési övezet előírások a 6. §. (4) bekezdés előírásai alapján értelmezhetők.

(3)

| Kt | K |  | 10 |  | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5,0 | K |  | 0,2 |  |

jelű építési övezetbe tartozó temető tömbben kialakult beépítésű és méretű telken, max. 5,0 m építménymagasságú építmények helyezhetők el, max. 10 %-os beépítettséggel a telken min. 40%-os zöldfelületi borítottsággal. A szintterületi-sűrűség max. 0,2.

(4)     A K jelű övezet területén csak a kizárólagos (megnevezett) intézmény funkciók működésével, működtetésével kapcsolatos építmények helyezhető el kialakult szabadon álló illetve oldalhatáron álló beépítési móddal, magas tetővel. A szükséges parkolók a területen kívül az önkormányzat útfelületén is kialakíthatók.

III. FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

13. §

(1)     A KÖu jelű közlekedédsi létesítmények övezetét, azok szabályozási szélességét és védőtávolságát a Szabályozási terv tartalmazza.

(2)     Közlekedési területnek minősülnek:

a) a település meglévő, és a Szabályozási tervlapok szerint megtartandó kül- és belterületi utak.

b) a szabályozási vonalakkal meghatározott, tervezett utterületek

(3)    [10] A közlekedési területeken az országos érvényű rendelkezések szerint helyezhetők el építmények.

(4)     A település közutjainak legkisebb biztosítandó szabályozási szélessége és tervezési osztályba sorolás:

a) Külterületi főút

(II. rendű főút)74. sz. Nagykanizsa –Zalaegerszeg-Vasvár

másodrendű főút (KÖu-1)

szabályozási szélessége 40 m

tervezési osztály jele:K.IV.B

b) Külterületi mellékút

(összekötő út)7529. sz. Gelse-Zalaszentbalázs (KÖu-2)

összekötő út szabályozási szélesség 22 m

tervezési osztály jele: K.V.B

c) Külterületi mellékút

(összekötő út)7534. sz. Zalaszentbalázs -Szentliszó (KÖu-2) összekötő út szabályozási szélessége 22 mtervezési osztály jele: K. V. B.

d) Külterületi mellékút

(egyéb közút)meglévő: mezőgazdaság és erdészeti utak

szabályozási szélessége kialakult de legalább 8-10 m

tervezési osztály jele: K. VIII. B.

e) Belterületi főút

(II. rendű főút)74. sz. Nagykanizsa –Zalaegerszeg-Vasvár

másodrendű főút helyi megnevezése

szabályozási szélessége 16-22 m

tervezési osztály jele: B.IV.a.B

f) Belterületi mellékút

(gyűjtő út)7529. sz. Gelse-Zalaszentbalázs(KÖu-2)ök

út helyi megnevezése Kossuth Lajos utca

szabályozási szélessége kialakult ill.16-

22 m tervezési osztály jele: B.VI.b.V

g) Belterületi mellékút

(gyűjtő út)7534. sz. Zalaszentbalázs –Szentliszó (KÖu-2)ök. út helyi megnevezése Tölgyfa utca

szabályozási szélessége 14-22 m

tervezési osztály jele: B.V.b.B,

h) Belterületi mellékút

(kiszolgáló út)meglévő: Pusztatető utca, Petőfi Sándor

utca, Kisfaludy Sándor utca, Deák Ferenc

utca, Dózsa György utca (KÖu-3)

szabályozási szélessége meglévőnél

kialakult ill. 12-16 m

tervezési osztály jele:B.VI.b.B.

i) belterületi mellékút

(kiszolgáló út)meglévő tervezett (KÖu-3)

8-12m szabályozási szélességnél

tervezési osztály jele:B. VI.b.B.

12-16 m szabályozási szélességnél

tervezett osztály jele:B.VIII.B.

16 m szabályozási szélességnél

tervezett osztály jele:B.VI.b.B.

j) Önálló gyalogútmeglévő/tervezett szabályozási

szélessége (KÖu-4) 5m tervezési osztály                                                    jele:B.X.

(5)     A vegyes használatú kiszolgáló utak szabályozási szélessége minimum 10 méter, amit azonos elvek szerint, egyidejűleg készített út, közmű és kertészeti tervek alapján, egyszintű, teherbíró, de díszburkolat jellegű, kertészeti elemekkel, berendezéssel kombinált burkolattal kell kiépíteni.

(6)     Közterületi parkoló alakítható ki:

- a település központ vegyes területek teljes parkolási igényének kielégítésére, az érintett utak szabályozási szélességén belül és telken belül.

- a temető előtti közterületen 20 parkolóhely

- a tervezett óvoda telkén 16 parkolóhely

A közterületi parkolókat a parkolóval kiszolgált létesítmény építtetőjének kell megépítenie.

(7)     A parkolókat fásítva, gyeprács burkolattal, vagy térkő burkolattal kell megépíteni, a meglévő növényzet maximális mértékű megtartásával.

(8)     A tervezett új forgalmi utak gyalogos forgalmát legalább egy oldali járda építéssel kell biztosítani.

(9)     Valamennyi csomópontot úgy kell kialakítani, hogy a rálátási háromszög biztosított legyen.

Közművesítés, közműlétesítmények övezete

14. §

(1)     A közművesítést és közműlétesítményeket, azok szabályozási szélességét és védőtávolságát a Szabályozási terv tartalmazza.

(2)     A Szabályozási terv területét teljes közművesítéssel kell ellátni.

(3)     Az alábbi közműlétesítmények  a Szabályozási terv szerint terület igényelnek:

- KM-tr        jelű közmű terület trafó,

- KM-szá      jelű szenyvíz átemelő

- KM-vm	jelű vízmű

- KM-gáz jelű gázfogadó

- KM-tel       jelű MATÁV központ

(4)     A tervezett ivóvízhálózatot körvezeték rendszerben kell kiépíteni.

(5)     A területen elválasztott rendszerű csatorna hálózat építendő.

(6)     Új vízbekötést a csatorna hálózat kiépítéséig csak zárt szennyvíztároló egyidejű megépítésével lehet létesíteni. A csatorna hálózat használatba vételét követő 1 éven belül az ingatlan tulajdonosokat kötelezni kell a csatlakozásra.

(7)     Az új terület- felhasználási egységek területén az utak mentén a csapadékvíz elvezetés legalább egy oldali nyílt árokkal is megoldható.

(8)     A területen középnyomású gázhálózat építhető, ingatlanonként egyedi nyomásszabályozóval.

(9)     A villamosenergia-ellátás, közvilágítás, hírközlés és műsorszórás hálózati létesítményeit légvezetékes vagy földkábeles hálózattal kell megépíteni.

(10)   A tervezett transzformátorállomások, nyomásfokozók, egyéb közmű üzemi berendezések közterületről tehergépkocsival megközelíthető helyen létesíthetők.

(11)   A település területén a tűzvédelmi szabályokat, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló országos érvényű rendelkezéseket be kell tartani. A kizárólag a föld felet létesíthető tűzcsapokat a védendő szabadtéri éghető anyag tároló területétől, építménytől a megközelítési útvonalon mérte 10 m-nél távolabb és – a tűzcsapcsoportok kivételével- egymáshoz 5 m-nél közelebb elhelyezni nem szabad.

(12)   Az új beépítésekhez tervezett oltóvizet is biztosító vízvezeték hálózat belső átmérőjét az oltóvíz intenzitás és a kifolyási nyomásigény alapján, valamint a közműrendszer kialakítását figyelembe véve kell méretezni. Egyirányú táplálás estén a vezeték legalább NA 100, körvezeték estén legalább NA 80 legyen az országos érvényű rendelkezések betartása mellett. A vízellátó hálózat kapacitását meghaladó tűzvíz igényeket tároló építésével kell kielégíteni.

Zöldterületek övezete

15. §

(1)     A zöldterületek az állandóan növényzettel fedett közterületek, melyen épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhetők el.

(2)     A zöldterületen elhelyezhető:

- a pihenés és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér stb.)

- vendéglátó és a terület fenntartásához szükséges épület.

(3)     A Zkp és Zsp övezeti jelű közparkokban és sportterületen az (1) és (2) bekezdésben foglaltak, valamint az alábbi szabályozás érvényes:

a) Közparkban a nem növényzettel fedett felületek csak vízáteresztő burkolatot kaphatnak.

b) Közpark kialakítása kertépítészeti terv alapján történhet. A kertépítészeti tervnek tartalmaznia kell a tereprendezést és a telepítendő növények listáját is.

c) Közparkban az akadálymentes közlekedés érdekében a terepszintnél magasabban elhelyezésre kerülő létesítmények megközelítésére lépcső mellett lejtő létesítése szükséges.

d) Közparkokban önálló építménnyel bíró reklámok nem helyezhetők el.

Erdőterületek övezete

16. §

(1)     Az Má, Mk jelű mezőgazdasági területeken köztárgyak –önálló reklámhordozó kivételével – közmű- és távközlési, vízgazdálkodási létesítmények, valamint a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás (mezőgazdasági hasznosítás) építményei helyezhetők el az országos érvényű rendelkezések és az alábbiaknak részletezett beépítési feltételek mellett.

(2)     Az Eg jelű gazdasági erdőövezetben a 100 000m2 –t meghaladó terület nagyságú telken max. 0,5% beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.

(3)     Erdőövezetekben csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő tájban illő, nyeregtetős, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épület létesíthető. Ha a speciális erdészeti üzemi technológia vagy a gyógyászati létesítmény elhelyezése szükségessé teszi, az építménymagasság elvi építési engedély alapján legfeljebb 7,5 m-re emelhető.

(4)     Erdőterület igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. Az erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatására vonatkozó többletköltségeket a változtatást kezdeményezőnek kell finanszíroznia.

Mezőgazdasági területek övezete

17. §

(1)     Az Má, Mk jelű mezőgazdasági területek köztárgyak- önálló reklámhordozó kivételével – közmű- és távközlési, vízgazdálkodási létesítmények, valamint a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat, tovább az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás (mezőgazdaság hasznosítás) építményei helyezhetők el az országos érvényű rendelkezések és az alábbiakban részletezett beépítési feltételek mellett.

(2)     Mezőgazdasági terület

a) a 720 m2-t el nem élő területű telken építményt elhelyezni nem szabad,

b) a 720-1500m2 közötti területnagyságú telken-a nádas, a gyep és a szántó művelési ágban nyilvántartottak kivételével -3 %-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját szolgáló egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el,

c) az 1500m2 –t meghaladó területű telken építmény 3%-os beépítettséggel helyezhető le.

d) Új épület építési vonala irányadóan az utcában meglévő épületek utcai homlokzatai által meghatározott vonalhoz igazítandó.

e) Az övezet telekit beépítés estén részleges közművesítéshez kell ellátni.

(3)     Az Má jelű általános mezőgazdasági övezetben a szőlő gyümölcsös és a kert művelési ágon kívül területek tartoznak, melyen falusias karakterű, jellemzően oldalhatáron álló beépítésű , max. 4,5 m építménymagasságú kizárólag csak a művelés ágat szolgáló mezőgazdasági hasznosítás építményei helyezhetők el.

(4)     Az Mk keretes mezőgazdasági övezetben a szőlő, gyümölcsös és kert művelési ágú területek tartoznak, melyen falusias karakterű, kialakult, jellemzően oldalhatáron álló beépítésű, max. 4,5 m építménymagasságú kizárólag csak a művelési ágat szolgáló mezőgazdasági hasznosítás építményei helyezhetők el. Lakóépület az övezetben nem helyezhető el.

Vízgazdálkodási területek övezete

18. §

(1)     A V jelű vízgazdálkodási övezet területében a folyóvizek medre és partja, az állóvizek medre és partja, a folyóvizekben keletkezett, nyilvántartásban még nem vett szigetek, a közcélú nyílt csatornák medre és partja, a vízbeszerzési területek ( hirogeológiai védőidom) tartoznak.

(2)     A V jelű vízgazdálkodási övezet területén az építményt elhelyezni – ha külön jogszabály másként nem rendelkezik- a közforgalmú vízi közlekedési építményeken túlmenő csak a vízkárelhárítás, a vízi sport és a sporthorgászás célját szolgáló közösségi építmények helyezhető el.

(3)   [11] A V  jelű vízgazdálkodási övezet területén a beállt ökológiai viszonyokra, az élővilágra hatással lévő tevékenységeket folytatni (pl. Iszapkotrás, vízépítés, halászat, feltöltés, csónakkikötő-, stégépítés).

IV. FEJEZET

VÉDETT ÉS VÉDŐTERÜLETEK

Környezetvédelem

19. §

(1)     Gyűjtő-, összekötő- és bekötőút környezetében falusias lakóterületen, illetve I. és a II. rendű főút környezetében védett természeti területen, a megengedett zajszint nappal 60, éjjel 50 dB, autóút, I. és II. rendű főút környeztében falusias lakóterületen, valamint különleges és gazdasági területen, valamint gyűjtő-, összekötő- és bekötőút környezetében különleges és gazdasági területen nappal 65 dB, éjjel 55 dB a megengedett határérték.

(2)     A települési hulladékot az Önkormányzat által erre a megbízott intézmény feladata rendszeres gyűjteni, és a regionális szeméttelepre szállítani.

(3)     A folyékony települési hulladékot (szippantott szennyvizet) az erre engedéllyel rendelkező vállalkozó távolíthatja el és engedéllyel működő szennyvízürítő helyre kell szállítani.

(4)     [12]

(5)     [13]

(6)     Új ipari, szolgáltató és mezőgazdasági üzemi létesítmény építésekor új tevékenységek esetén az országos érvényű rendelkezések szerint védelmi

vezetett kell kialakítani, függetlenül a Szabályozási terv szerint tervezett védőfásítástól.

(7)     A környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenységek megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.

(8)     A település területén keletkező ipari és kommunális szennyvizeket tilos tisztítás nélkül élővizekbe vagy a talajvízzel érintkező földrétegekbe vezetni. Az élővízbe bocsátott szennyezőanyag tartalomra vonatkozó határértéket az országos érvényű rendelkezések szerint be kell tartani.

(9)     A felszíni vizek védelme érdekében az országos érvényű rendelkezések, előírást kell betartani.

(10)   A település területén keletkező veszélyes hulladékot, üzemi hulladékot az országos érvényű rendelkezések szerint kell kezelni, ezek ártalmatlanítására, az erre engedéllyel rendelkező hulladékkezelő üzemekbe vagy gyűjtőhelyekre kell szállítani.

(11)   Levegőminőség vonatkozásában a levegőtisztaság védelméről szóló, a légszennyezettségi határértékekről szóló valamint a zajvédelem vonatkozásában az zajterhelési határértékekről szóló országos érvényű rendelkezések, előírásait kell alkalmazni.

(12)   A település lakott területén folyamatos bűzzel járó tevékenység nem folytatható, ilyen anyag nem tárolható.

(13)  [14] Hígtrágya tároló nem létesíthető vízjárta területen.

(14)   A talaj és a talajvíz mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésének megelőzése érdekében be kell tartani az okszerű mezőgazdasági termelés szabályait.

(15)   A felszín alatti vizek és földtani közegek minőségének védelme érdekében, valamint a vizek és közcélú vízi létesítmények építése és fenntartása esetére az országos érvényű rendelkezések előírásait kell alkalmazni.

(16)   Lakó- és vegyes területeken, a zaj és rezgésvédelemről szóló országos érvényű rendelkezések előírásait kell alkalmazni.

(17)   A lakótelkeket 50 %-ban, a gazdasági területek építési telkeit 50 %-ban, a településközpont vegyes terület építési telkei 40 %-ban, a különleges

területek telkeit 70 %-ban növényzettel kell fedni. Vízfelület területe 50 %-ban terheli a fennmaradó, burkolt felületet. A telken belül kialakított védőterületek a zöldterületi %-ba beszámítanak.

Védőtávolságok szabályozása

20. §

(1)    [15] Országos mellékút beépítésre nem szánt területen lévő szakasza mentén annak tengelyétől számított 15 m távolságon belül, országos közút beépítésre nem szánt területen lévő szakasza mentén annak tengelyétől számított 50 m távolságon belül építmény csak az országos érvényű rendelkezések előírt feltételei szerint a közút kezelőjének hozzájárulásával történhet.

(2)     Temető körüli 50 m-es védősávban lakó-, és gazdasági épület csak az egészségügyi szakatóság egyetértő nyilatkozata alapján építhető.

(3)     A lakóterületeket a gazdasági és mezőgazdasági területektől min. 10 m többszintes növényzettel kell védeni.

(4)     A vízmű területe körül a hidrogeológiai védőidomot vízügyi hatáskörben meg kell határozni.

(5)     Építmény (épület, műtárgy) energiavezetékektől betartandó védőtávolsága:

- Nagyfeszültségű 20kV-os elektromos légvezetéktől: külterületen 5,0 m

belterületen 2,5 m

a) Kisfeszültségű elektromos légvezetéktőlbelterületen 1,0 m

b) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon

35 kV-ig 1,0 m

35-120 kV-ig 1,5 m

c) A szabadtéri villamos alállomások biztonsági övezete 120-400 kV-ig a létesítmény kerítésétől ill. a kisajátított terület széléről vizszintesen mért 10,0 m-es sáv.

d) Nagyközép nyomású gázvezetéktől (6 bar)5-5 m

(6)     Az ivóvíz ellátó gerincvezetékek védőtávolsága az adott vezeték-keresztmetszet mellett:

-        300 mm átmérőig 3 m

-        800 mm-ig 5 m

(7)     A VIZIG kezelésében lévő vízfolyások árvédelemi töltéseinek lábától 10-10 m. A VIZIG kezelésű vízfolyások par télétől 6-6 m, a társulati kezelésű vízfolyások part élétől 4-4 m és az önkormányzati kezelésben lévő vízfolyások, árkok par télétől 2-2 m szélességű sávot karbantartás számára szabadon kell hagyni. A nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 2 m, a másik oldalon legalább 1 m sáv biztosítandó karbantartási célra.

(8)     Élővizek partjától külterületen 50 m, vízfolyások szélétől belterületen 10 m távolságon belül épület, építmény nem helyezhető el.

(9) [16]   Háztáji mértéket meghaladó, üzemi mértékű állattartó létesítmény lakóterülettől 1000 m-nél távolabb helyen helyezhető el.

(10)   A MOL tulajdonában lévő Nagykanizsa-Pusztaederics DN 400 PN 64 nagynyomású gázszállító távvezeték valamint bányaüzemi hírközlő kábel érinti a települést. A gázvezetékek, a vezeték tengelyétől mért 28-28 m biztonsági övezettel rendelkezik.

Régészeti lelőhelyek védelme

21. §

(1)     Az 1. §-ban meghatározott területen, a község közigazgatási területén nyilvántartott régészeti lelőhely

a) Szőlőhegyi mező                 azonosítója:          40923

b) Keleti településszél              azonosítója:          40922

c) Pölöskefői útra néző dűlő     azonosítója:          40920

d) Pusztatető                           azonosítója: nincs a KÖH nyilvántartásban

e) Pető Tsz                              azonosítója:          40911

f) Tóth Mihály rétje                 azonosítója:          40912

g) Keleti határ Sipoly              azonosítója:          40913

h) Vízmű                                 azonosítója:          40918

i) Bornic II.                             azonosítója:          40917

j) Bornic                                 azonosítója:          40915

melynek, a Szerkezeti terv és Szabályozási terv szerint lehatárolt területének jogszabály szerint védelemről gondoskodni kell.

(2)     Az 1. §-ban meghatározott területen, a község közigazgatási területén a régészeti érdekű, a Szerkezeti terv és Szabályozási terv szerint lehatárolt területének jogszabály szerint védelemről gondoskodni kell.

(3)  [17]   A nyilvántartott régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek jegyzékét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(4)     [18]Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül elő, a területileg illetékes múzeumot.

(5)     [19]

Természeti értékek védelme

22. §

(1)     Az 1 §-ban meghatározott területen országos védelem alatt álló terület, egyedi tájérték nem található.

(2)     Az 1 §-ban meghatározott területen A Natura -2000 hálózatba jelölt Oltárci kiemelt jelentőségű természet megőrzési területegység:  0194/1, 0194/2, 0194/4, 0196-0212, 0213/1-4, 0214-0218, 0219/1-3, 0220, 0221, 0222/1-2, 0223-0225, 0226/1, 0226/5-52, 0227, 0228, 0229/1-2, 0230-0233, 0234/1-2, 0235, 0237, 0238/1, 0239-0241, 0248, 0250, 0251/5-7, 0251/10-14, 0251/16-20, 0251/22, 0251/24, 0215/25, 0251/27-34, 0251/36-39, 0252-0256, 0257/4-7, 0257/10, 0257/13-18, 0258, 0259, 0260/2-6, 0260/8-9, 0261/2, 0261/4-6, 0261/10-20, 0262, 0263, 0264/2-11, 0265, 0266, 0267/1-2 hrsz-ú telkek vannak kijelölve a Szerkezeti terv és Szabályozási terv szerint.

(3)     Az ökológiai hálózaton belül épült építmény még kivételes esetben sem helyezhető el.

(4)     Az 1. §-ban meghatározott területen a Nemzetközi Ökológiai Hálózatban és a Natura – 2000-be jelölt területek: a Szévíz – Principális völgyi területegység vizes élőhelyein a 023, 024/1, 024/2, 024/3, 024/4 hrsz-ú gyepek.

Művi értékek védelme

23. §

(1)     Az 1. §-ban meghatározott területen országos védelem alatt álló műemlák a Rómia katolikus templom, 89 hrsz. műemléki törzsszáma: 6402, melynek jogszabály szerinti védelméről gondoskodni kell. A műemlék leírását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2)     Az 1. §-ban meghatározott területen a műemlék templom 89 hrsz-ú telekkel szomszédos telkek műemléki környezetbe kerülnek. A műemléki környezet a vonatkozó jogszabályban meghatározott előírásokkal együtt a 84/1, 84/2, 88, 90,92, 93, 94, 95, 97/1, 98 hrsz-ú telkek területére terjed ki.

V. FEJEZET

ÉPÍTÉSI TILALMAK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Egyéb sajátos jogintézmények

24. §

(1)     Településrendezési követelmények:

a) A tervszerű telek gazdálkodás érdekében az önkormányzat beépítési kötelezettséget írhat elő.

b) Az önkormányzat a települések javítása érdekében az azt rontó állapotú építményekre meghatározott időn belül helyrehozatali kötelezettséget rendelhet el.

c) A Szabályozási terv által javasolt helyi közút létesítése, bővítése vagy szabályozása érdekében szükséges területet az építési hatóság az érdekeltek hozzájárulása nélkül az Önkormányzat javára lejegyeztetheti.

d) A helyi közutakat és közműveket legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig meg kell valósítani.

e) A közművek kiépítését követő egy éven belül a telek tulajdonosa a közműre való rákötésre kötelezhető.

f) A rekultivációt igénylő területeket – kitermelés befejezését követően, részletes rekultiváció terv alapján – az ásványvagyon kitermelője legalább 5 éven belül köteles helyrehozni.

Záró rendelkezések

25. §

(1)     E rendelet 2006. július 1.-én lép hatályba.

(2)     E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

(3)     E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Zalaszentbalázs Község Közös Tanács 12/1988. számú határozatával jóváhagyott Zalaszentbalázs községre vonatkozó összevont rendezési terv és előírási szabályok hatályukat vesztik.

(4) [20]A szabályozási terv Sz-2-es tervlapján az 581 hrsz-ú út-tól (Tölgyfa utca) északra és a 599 hrsz-út (Deák Ferenc utca) keleti és nyugati oldalán található „Lke-2” tömb előkertre vonatkozó szabályozási elemek hatályukat vesztik.

Molnár Mihály                                           Gál István

polgármester                                              körjegyző

A kihirdetés napja: 2006. június 7.-én

Gál István

körjegyző

1.[21] melléklet

ZALASZENTBALÁZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK

Zalaszentbalázs község belterületi Szabályzási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2006. (VI. 7.) sz. rendeletéhez

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

E rendelet alkalmazásában:

a) Telek beépítettsége: a bruttó földszinti alapterület és a telekterület hányadosa

b) Főépület: a telek fő rendeletetés szerinti funkciójú épülete

c) Építménymagasság: az építmény rendezett terepcsatlakozása feletti vetületének átlagos magassága.

d) Rendezett telek: rendezettnek tekinthető egy telek, ha a Szabályozási Tervben előírt telekalakítási eljárást (közterület céljára való területlejegyzés stb.) maradéktalanul elvégezték, s azt végrehajtották (kerítés áthelyezés, épület bontás, stb.)

e) Kialakult állapot a telekkel határos szomszédos telkek meglévő állapotához való illeszkedést jelenti.

2.[22] melléklet

ZALASZENTBALÁZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA            KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK

A helyi építészeti örökség védelméről szóló 6/2006. (VI.7.) sz. rendeletéhez

Országos műemlékvédelmi Jegyzékben szereplő védett műemlék:

| Sor szám (örökségvédelmi hatástanulmány sorszám) | Objektum címe | Objektum megnevezése | Hrsz. | Védelem foka | Védelem leírása |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kossuth Lajos utca 140. | Római katolikus templom | 89 | M | Törzsszáma: 6402 |

3.[23] melléklet

ZALASZENTBALÁZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA            KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK

A helyi építészeti örökség védelméről szóló 6/2006. (VI.7.) sz. rendeletéhez

Az elkészült örökségvédelmi hatástanulmány alapján a helyi védelem – a felsorolt építmények (épület, műtárgy) vonatkozásában – a következőkre terjed ki külön-külön és együttesen:

a) Az egyedi védelem:

H1 – jellel a védelem a műtárgy (szobor, kereszt, emléktábla) teljes tömegére, helyére és részleteire.

b) A területi védelem:

H2 – a település olyan összefüggő része, amely a jellegzetes településszerkezet (terek, utcák vonalvezetése és beépítettsége) történelmi folyamatosságát képviseli, továbbá olyan településrész, tér, utca, útszakasz vagy temető, ahol jelentős számban találhatók értékes és védendő épületek, szobrok vagy sírhelyek, így azok együttest alkotnak.

Helyi védelemre javasolt építmények (épület, műtárgy)

1.) H1 jelű védelemben részesülő építmények:

| Sor szám | Objektum címe | Objektum megnevezése | Hrsz. | Védelem foka | Védelem leírása |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kossuth Lajos utca 295. előtt | Kőkereszt | 529 | H1 | Teljes építmény |
| 3. | Kossuth Lajos utca 311. mellett | Kőkereszt | 013 | H1 | Teljes építmény |
| 4. | Kossuth Lajos utca 245. előtt | Kőkereszt | 484 | H1 | Teljes építmény |
| 5. | Kossuth Lajos utca 126. mellett | I. és II. Világháborús Emlékmű | 185 | H1 | Teljes építmény |

(2) H2 jelű védelemben részesülő építmények:

| Sor szám | Objektum címe | Objektum megnevezése | Hrsz. | Védelem foka | Védelem leírása |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kossuth Lajos utca | Temető | 30/2 | H2 | Temető területe, sírkeresztek |

4. [24] melléklet

ZALASZENTBALÁZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK

A helyi építészeti örökség végelméről szóló 6/2006 (VI.7.) sz. rendeletéhez

Az adattári és szakirodalmi adatok tükrében a jelenleg ismert régészetileg érintett területek az alábbiak:

| lelőhely sor- száma | lelőhely azonosítója | helyrajzi számok | fejlesztési állapot | lelőhely állapota | várható jelentőség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 40923 | 4898/3-4, 4899-4904, 0159,0613/1- 2, 0164/2 | nem érinti változás | részben feltárt,bolygatás esetén feltárást igényel | 2=helyin túlmutató jelentőségű |
| 2. | 40922 | 436-440/1, 441-456,630 | nem érinti változás | bolygatás esetén feltárást igényel | 3= helyi jelentőségű |
| 3. | 40920 | 022,025,026 | nem érinti változás | bolygatás esetén feltárást igényel | 3= helyi jelentőségű |
| 4. | nem szerepel a KÖH nyilván-tartásban | 49-137,140-193 | lakóterület és közpark fejlesztés érinti | részben feltárt, bolygatás esetén feltárást igényel | 3= helyi jelentőségű |
| 5. | 40911 | 411,051/2, 038-039,041-045 | Kereskedelmi gazdasági fejlesztés érinti | bolygatás esetén feltárást igényel | 3= helyi jelentőségű |

| 6. | 40912 | 045-047/1, 048 | a 74-es elkerülő út érinti | bolygatás esetén feltárást igényel | 3= helyi jelentőségű |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | 40913 | 055 | nem érinti változás | bolygatás esetén feltárást igényel | 3= helyi jelentőségű |
| 8. | 40918 | 354-360, 062, 066-069 | a 74-es elkerülő út kettészeli | bolygatás esetén feltárást igényel | 3= helyi jelentőségű |
| 9. | 40917 | 077, 078, 079 | nem érinti változás | bolygatás esetén feltárást igényel | 3= helyi jelentőségű |
| 10. | 40915 | 057 | nem érinti változás | bolygatás esetén feltárást igényel | 3= helyi jelentőségű |